ЗАПОВЕД

№ А 7

София, 10.01.2022 г.

## на

„УНИСИСТ“ ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Адрес на управление: 1113 София, район “Слатина“,ул.„Акад. Г.Бончев“, бл.105

Адрес на лаборатория:1582 София,ж.к.„Дружба“ 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“№144

Да извършва калибриране съгласно следния обхват:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калиб-риране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.* | Волтметри за постоянно напрежение | Постоянно напрежение, DCU, V | от 0,0 mV до 200 mV | от 7,5.10-3 mV до 2.10-2 mV | МК 7.02 01-01 |
|  |  |  | от 0,2 V до 200 V | от 2.10-2 mV до 4,4.10-3 V |  |
|  |  |  | от 200 V до 1 000 V | от 4,4.10-3 V до 6.10-2 V |  |
| 2. | Волтметри за променливо напрежение (45 Hz и 1 kHz) | Променливо напрежение, ACU, V | от 10 mV до 200 mV | от 3.10-2 mV до 0,17 mV | МК 7.02 01-13 |
|  |  |  | от 200 mV до 200 V | от 0,17 mV до 4.10-2 V |  |
|  |  |  | от 200 V до 1000 V | от 4.10-2 V до 0,35 V |  |
| 3.* | Калибратори на постоянно напрежение | Постоянно напрежение, DCU, V | от 0,0 mV до 200 mV | от 4,7.10-3 mV до 2.10-2 mV | МК 7.02 01-01 |
|  |  |  | от 0,2 V до 10 V | от 2.10-5 V до 4,6.10-4 V |  |
|  |  |  | от 10 V до 1000 V | от 4,6.10-4 V до 6.10-2 V |  |
|  |  |  | от 1000 V до 20 000 V | от 1.101 V до 2.102 V |  |

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване |  | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калиб-риране |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.* | Калибратори на променливо напрежение (45 Hz и 1 kHz) |  | Променливо напрежение, ACU, V | от 0,01 V до 750 V | от 5.10-5 V до 0,5 V | МК 7.02 01-13 |
|  |  |  |  | от 1000 V до 20 000 V | от 2.101 V до 4.102 V |  |
| 5.* | Амперметри за постоянен ток |  | Постоянен ток, DCI, A | от 0,0 mА до 20 mА | от 1,8.10-4 mА до 1,5.10-3 mА | МК 7.02 01-02 |
|  |  |  |  | от 0,02 А до 2 А | от 1,5.10-3 mА до 2,4.10-4 А |  |
|  |  |  |  | от 2 A до 20 А | от 2,4.10-4 A до 6,7.10-3 А |  |
| 6. | Амперметри за променлив ток (45 Hz и 1 кHz) |  | Променлив ток, ACI, A | от 0,1 mА до 200 mА | от 3,8.10-3 mА до 0,7 mА | МК 7.02 01-12 |
|  |  |  |  | от 200 mA до 20 А | от 0,7.10-3 А до 6.10-3 A |  |
| 7.* | Калибратори за променлив ток (45 Hz и 1 кHz) |  | Променлив ток, ACI, A | от 1 mА до 200 mА | от 6,2.10-3 mА до 0,7 mА | МК 7.02 01-12 |
|  |  |  |  | от 200 mA до 10 А | от 0,7.10-3 A до 1,8.10-2 A |  |
| 8. | Амперклещи DCI ACI (45 Hz и 1 кHz) |  | Постоянен и променлив ток DCI и ACI, A | от 0,01 A до 1 000 А | от 5,8.10-3 А до 0,2 A | МК 7.02 01-02 МК 7.02 01-12 |
| 9.* | Калибратори на постоянен ток |  | Постоянен ток DCI, A | от 0,0 mA до 20 mA | от 4.10-4 mА до 3,5.10-3 mА | МК 7.02 01-02 |
|  |  |  |  | от 20 mA до 200 mA | от 3,5.10-3 mА до 0,24 mА |  |
|  |  |  |  | от 200 mA до 10 А | от 0,24 mА до 1,7.10-2 A |  |
| 10.* | Омметри за постоянен ток |  | Съпротивление при постоянен ток R, Ω | от 0,000 1 Ω до 100 кΩ | от 3,2.10-8 Ω до 2,4.10-3 kΩ | МК 7.02 01-04 |
|  |  |  |  | от 1 кΩ до 1 ТΩ | от 2,8.10-4 kΩ до 7 GΩ |  |
| 11.* | Мерки за ел. съпротивление |  | Съпротивление при постоянен ток R, Ω | от 1 mΩ до 1 Ω | от 1,5.10-7 Ω до 1,3.10-4 Ω | МК 7.02 01-03 |
|  |  |  |  | от 1 Ω до 100 Ω | от 1,3.10-4 Ω до 1,2.10-2 Ω |  |
|  |  |  |  | от 100 Ω до 10 кΩ | от 1,2.10-5 кΩ до 2,3.10-3 кΩ |  |
|  |  |  |  | от 10 кΩ до 100 МΩ | от 2,3.10-6 МΩ до 0,18 МΩ |  |
| 12. | Честотомери |  | Честота, f, Hz | от 1 Hz до 20 МHz | oт 1,6.10-3 Hz до 0,58 kHz | МК 7.02 01-14 |
| 13 | Генератори на честота |  | Честота, f, Hz | от 1 Hz до 1 GHz | oт 5,8.10-6 Hz до 8,2 .10-7 GHz | МК 7.02 01-14 |
| 14.* | Измерител на индуктивност (1 kHz) |  | Индуктивнос, L, H | oт 1 μН до 50 mH | oт 3.10-4 mН до 2.10-2 mН | МК 7.02 01-15 |
| 15. | Средства за измерване на капацитет (300 Hz и 1 kHz) |  | Капацитет, С, F | при честота 300 Hz от 1 nF до 50 μF | от 1 pF до 2,9.10-2 nF | МК 7.02 01-15 |
|  |  |  |  | при честота 1000 Hz от 1 nF до 100 nF | от 1 pF до 30 pF |  |
| 16. | Еднофазни средства за измерване на активна мощност (ватметри) |  | Мощност, P, W | AC мощност: U= 230 V I: от 0,1 A до 10 A PF: от -1 до 1 f= 50 Hz | от 10 mW до 0,50 W | МК 7.02 01-16 |
|  |  |  |  | DC мощност: U: от 1 V до 240 V I: от 0,01 A до 10 A | от 7,9 µW до 0,3 W |  |
| 17.* | Средства за измерване и задаване на абсолютно, атмосферно, положително и отрицателно налягане. |  | Налягане, p, bar | от минус 2,5 mbar до 2,5 mbar | 2,0.10-3 mbar | МК 7.02 01-11 |
|  |  |  |  | от минус 75 mbar до 75 mbar | 2,5.10-3 mbar |  |
|  |  |  |  | от минус 0,92 bar до 70 bar | от 2,5.10-4 bar до 6,5.10-3 bar |  |
|  |  |  |  | от 70 bar до 700 bar | от 4,0.10-2 bar до 0,20 bar |  |
|  |  |  |  | от 500 hPa до 1 100 hPa | oт 2,2.10-2 hPa до 5,5.10-2 hPa |  |
| 18. | 18.1* Термометри (цифрови, аналогови и течностни) |  | Температура, t, °С | от минус 40 °С до 1 100 °С | от 0,06 °С до 2,0 °С | МК 7.02 01-07; МК 7.02 01-10 |
|  | 18.2 Инфрачервени термометри |  |  | от 150 °С до 1 100 °С | от 1,1 °С до 3,0 °С | МК 7.02 01-07 |
| 19.* | 19.1 Резисторни термопреобра- Зуватели |  | Температура t, °С съпротивление R, Ω, | от минус 40 °С до 600 °С | от 0,06 °С до 0,2 °С | МК 7.02 01-08 |
|  |  |  |  | от 1 Ω до 10 000 Ω | от 7.10-3 Ω до 0,12 Ω |  |
|  | 19.2 Електрични термопреобра- зуватели |  | Температура t, °С термоелектро-движещо напрежение, mV | от минус 40 °С до 600 °С | от 0,30 °С до 0,90 °С | МК 7.02 01-09 |
|  |  |  |  | от 600 °С до 1 100 °С | от 1,5 °С до 2,5 °С |  |
|  |  |  |  | от минус 10 mV до 200 mV | 2.10-3 mV |  |
| 20.* | 20.1 Вторични преобразуватели с вход унифициран електрически сигнал |  | Вход: Съпротивлениe R, Ω, Постоянен ток, DCI, mA Постоянно напрежение, DCU, mV (V) | от 0,001 Ω до 10 кΩ | от 7.10-5 Ω до 0,9 Ω | МК 7.02 01-06 |
|  |  |  |  | от 0 mA до 20 mA | от 0,6 10-4 mA до 6.10-4 mA |  |
|  |  |  |  | от минус 50 mV до 150 mV | от 1.10-3 mV до 2.10-3 mV |  |
|  | 20.2 Вторични преобразуватели на температура с вход, DCU и R (режим симулиране) |  | Температура, t, °С | от минус 200 °С до 1 600 °С | от 0,06 °С до 5,0 °С | МК 7.02 01-05 |
| 21. | Шублери (дълбокомери, високомери) |  | Дължина l, mm | до 200 mm | 18 μm | МК 7.02 01-17 |
| 22. | Микрометри (микрометрични дълбокомери и високомери) |  | Дължина l, mm | до 200 mm | 5,8 μm | МК 7.02 01-18 |
| 23. | Щрихови мерки за дължина |  | Дължина l, m | до 2 m | 0,12 mm | МК 7.02 01-19 |
|  |  |  |  | от 2 m до 30 m | от 0,12 mm до 0,6 mm |  |
| 24.* | Електронни и механични секундомери и таймери |  | Отклонение на измерено за 24 часа време ΔТ, s | oт 0 s до 200 s | от 0,01 s до 5 s | МК 7.02 01-20 |
| 25. | Инсталационни тестери | Време за изключване на защитни прекъсвачи (ЗП) | Време, ms | t: от 10 ms до 2 000 ms | от 0,59 ms до 0,90 ms | МК 7.02 01-21 |
|  |  | Ток на изключване на защитни прекъсвачи (ЗП) при честота 50 Hz | Променлив ток, ACI, mА | Ia: от 10 mА до 2 500 mА | от 0,09 mА до 5,9 mА |  |
|  |  | Импеданс на контур „Фаза – Защитен проводник“ | Импеданс, Ω | Z: от 0,071 Ω до 1,8 kΩ | от 0,04 Ω до 11 Ω |  |
|  |  | Допирно напреже-ние при честота 50 Hz | Променливо напрежение, ACU, V | от 0,1 V до 90 V | от 0,01 V до 0,1 V |  |
| 26. | Хигрометри |  | Относителна влажност, %rh | от 20 %rh до 90 %rh | от 1,7 %rh до 2,5 %rh | МК 7.02 01-22 |

Забележка: Калибрирането по позициите, отбелязани със знак (*) може да се извършва в помещенията на лабораторията и на място при клиента.

Позоваване:

| - ъ | - МК 7.02 01-01/2020 г. | Методика за калибриране на волтметри и многостойностни мерки за постоянно електрично напрежение (калибратори) |
| --- | --- | --- |
|  | - МК 7.02 01-02/2018 г. | Методика за калибриране на амперметри и много-стойностни мерки за постоянен електричен ток (калибратори) |
|  | - МК 7.02 01-03/2018 г. | Методика за калибриране на мерки за електрично съпротивление |
|  | - МК 7.02 01-04/2018 г. | Методика за калибриране на омметри |
|  | - МК 7.02 01-05/2018 г. | Методика за калибриране на вторични преобразуватели за температура с вход термодвойки или резисторни термопреобразуватели (TC или RTD) |
|  | - МК 7.02 01-06/2018 г. | Методика за калибриране на вторични преобразуватели на различни величини |
|  | - МК 7.02 01-07/2018 г. | Методика за калибриране на цифрови, аналогови и инфрачервени термометри |
|  | - МК 7.02 01-08/2018 г. | Методика за калибриране на резисторни преобразуватели на температура |
|  | - МК 7.02 01-09/2018 г. | Методика за калибриране на електрични преобразуватели на температура (термодвойки) |
|  | - МК 7.02 01-10/2018 г. | Методика за калибриране на течностни термометри |
|  | - МК 7.02 01-11/2018 г. | Методика за калибриране на уреди за измерване и задаване на налягане |
|  | - МК 7.02 01-12/2018 г. | Методика за калибриране на амперметри и многостойностни мерки за променлив електричен ток (калибратори) |
|  | - МК 7.02 01-13/2020 г. | Методика за калибриране на волтметри и многостойностни мерки за променливо електрично напрежение (калибратори) |
|  | - МК 7.02 01-14/2018 г. | Методика за калибриране на честотомери и генератори на честота |
|  | - МК 7.02 01-15/2018 г. | Методика за калибриране на уреди за измерване на капацитет, индуктивност и съпротивление |
|  | - МК 7.02 01-16/2018 г. | Методика за калибриране на уреди за мощност (ватметри) |
|  | - МК 7.02 01-17/2018 г. | Методика за калибриране на шублери (дълбокомери и високомери) |
|  | - МК 7.02 01-18/2018 г. | Методика за калибриране на микрометри (микрометрични дълбокомери и високомери) |
|  | - МК 7.02 01-19/2018 г. | Методика за калибриране на щрихови мерки за дължина (ленти и ролетки) и материални мерки за дължина |
|  | - МК 7.02 01-20/2018 г. | Методика за калибриране на секундомери и таймери |
|  | - МК 7.02 01-21/2021 г. | Методика за калибриране на инсталационни тестери |
|  | - МК 7.02 01-22/2021 г. | Методика за калибриране на хигрометри |